Приложение №3

|  |  | Приложение №1 к договору управления от 01.07.10г. |
| --- | --- | --- |

#### ПЕРЕЧЕНЬ

услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома

| Наименование тарифа | Перечень услуг | Периодичность | Граница раздела, до которой предоставляются услуги |
| --- | --- | --- | --- |
| ## СОДЕРЖАНИЕ общего имущества многоквартирного дома ## 2. ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛФОНДА ______ | 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ - ТЕХНИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ - работа специалистов управляющей организации по обследованию конструкций зданий и его инженерного оборудования; - технические обходы и осмотры зданий 2 раза в год (весенние и осенние осмотры); - технические осмотры квартир по заявкам квартиросъемщиков (затопление, промерзание и т.д.) с выдачей заключений, консультаций, актов обследования справок об ущербе от затоплений, пожаров; - обследование конструкций в случае возникновения непредвиденных обстоятельств. - СТЕНЫ и ФАСАДЫ - отбивка штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающие ее обрушению в местах общего пользования и технических помещениях; - укрепление или замена домовых номерных знаков; - укрепление козырьков, ограждений и перил крылец. - КРЫШИ и ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ - прочистка вентиляционных каналов (квартирных и мусорокамер ); - укрепление защитной решетки водоприемной воронки, водосточных труб, колен, воронок и отмета наружного водостока; - прочистка водоприемной воронки и внутреннего водостока от засорений; в зимнее время прогрев замерзших частей трубопровода ливневой канализации (при промерзании); уборка с кровли снега и наледи. - ОКОННЫЕ и ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ - установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях мест общего пользования; - укрепление и регулировка пружин на входных дверях мест общего пользования (при наличии пружин); - укрепление и установка ручек на входные двери мест общего пользования; - закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки (чердаки, подвалы). 1.5. «ПОДВАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ПРИДОМОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ, ВЫВОЗ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ». - работы по дератизации и дезинфекции подвальных помещений; - осмотр и уборка подвальных помещений; - уборка придомовой территории согласно карты и графика уборки: летом – подметание, полив тротуаров, уборка сметного мусора, очистка урн, уход за зелеными насаждениями и цветниками, очистка кровли от мусора, выкашивание газонов; зимой – уборка снега, скол наледи, посыпка песком пешеходных дорожек. - сбор и вывоз бытовых отходов (ежедневно, согласно графика). - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ и ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА - обслуживание общего электрического ввода в здание; - электропроводка до этажных щитов управления, этажные распределительные щиты управления с приборами и предохранительными устройствами (включая обслуживание лестничных клеток и подвалов); - замена перегоревших электроламп у посадочных мест лифтов, подвальных и вспомогательных помещениях; - укрепление плафонов и ослабленных участков электропроводки в местах общего пользования и вспомогательных помещениях; - техническое обслуживание групповых электрощитовых; - проверка заземления электрокабелей и оборудования. 1.7 АВАРИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - локализация и устранение аварийных ситуаций в том числе: установка бандажей на трубопроводе, заделка свищей; ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца; замена предохранителей, плавких вставок этажных щитов; ремонт электрощитов (замена шпилек, подтяжка и зачистка контактов); отключение стояков на отдельных участках трубопроводов, опорожнение отключенных участков систем центрального отопления, холодного и горячего водоснабжения и обратное наполнение их с пуском системы после устранения неисправности. 1. 8. ОТОПЛЕНИЕ - притирка запорной арматуры без снятия с места. Перекрытие воды; - ликвидация воздушных пробок в системе отопления (при запуске или по заявке); ликвидация воздушных пробок в системе отопления в радиаторном блоке (при запуске или по заявке); - ремонт кранов регулировки у радиаторных блоков в местах общего пользования (при запуске или по заявке); - промывка трубопроводов системы центрального отопления. Присоединение шланга к трубопроводу. Промывка системы под давлением. Отсоединение шланга; - мелкий ремонт изоляции. Очистка трубы от грязи и ржавчины; - устройства в чердачных и подвальных помещениях. Проверка состояния регулирующих кранов, вентилей, задвижек, запорной арматуры. Проверка состояния крепления, подвесок, прокладок для магистрального трубопровода; - проверка и прогрев отопительных приборов с регулировкой (при запуске и по заявке); - контроль за работой тепловых узлов; - запуск системы отопления (1 раз в год и после ремонта); - остановка системы отопления; - перевод на зимнее (летнее) водоснабжение 1.9. ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ - уплотнение сгонов с применением льняной пряди или асбестового шнура без разборки сгонов (после остановки и по заявкам); - устранение засоров организации. Устранение засора с помощью троса из квартиры (1 пролет); - очистка старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи; - временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках, зачистка мест заделки, установка эластичной накладки с закреплением хомутов на болтах (по заявке и после остановки); - осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения (3 раза в месяц) ___________________________________________________________________________ 2.ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЖИЛФОНДА ( в соответствии с методическим пособием по содержанию и ремонту жилищного фонда МДК 2-04-2004) 2.1 ФУНДАМЕНТЫ и ОТМОСТКИ - устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундаментов, заделка и расшивка трещин и швов; - восстановление просевших отмосток при поступлении атмосферных осадков и талых вод в подвальные помещения; - восстановление отмосток после ремонта ввода в подвал коммуникаций; - восстановление вентиляционных продухов в подвалах. 2.2 СТЕНЫ и ФАСАДЫ - заделка температурных и панельных швов, выбоин и трещин на поверхности панелей; - восстановление утративших связи отдельных кирпичей с кладкой наружных стен и стен входа в подвал; - ремонт отдельных мест штукатурки козырьков над входом в подъезд; - ремонт штукатурки цоколя отдельных мест; - восстановление отдельных мест штукатурки потолка или верхней части стены, угрожающие ее обрушению в местах общего пользования и технических помещениях; - утепление промерзающих участков стен в тамбурах входов в подъезд. 2.3 КРЫШИ - ремонт примыкания вокруг ливнеприемных воронок, вентшахт, флюгарок и антенн над местами общего пользования и вспомогательными помещениями; - ремонт кровли в местах протечек над местами общего пользования; - устранение неисправностей кровель из штучных материалов отдельными местами, включая элементы примыкания над местами общего пользования; - восстановление вентиляционных каналов в чердачных помещениях; - укрепление и ремонт парапетных решеток, пожарных лестниц и будок выхода на кровлю; - укрепление и ремонт вышедших из строя чердачных люков. - ОКОННЫЕ и ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ - установка и снятие пружин на входных дверях в подъезды при их наличии); - ремонт и укрепление дверных коробок и входных дверей в подъездах, подвалах, технических помещениях; - смена оконных и дверных приборов в местах общего пользования; - вставка разбитых стекол и ремонт створок оконных переплетов в подъездах и вспомогательных помещениях. - ЛЕСТНИЦЫ, БАЛКОНЫ, КРЫЛЬЦА, ПОЛЫ, МУСОРОПРОВОДЫ - ремонт ограждений и поручней лестничных маршей в подъездах; ступеней при входе в подъезды и подвалы; - усиление и ремонт козырьков над входами в подъезды; - ремонт покрытия козырьков над входами в подъезды; - ремонт или замена отдельных поврежденных участков кровли над входами в подвал с частичной сменой обрешетки; - ремонт отдельных мест пола и цементных стяжек в тамбурах и технических помещениях; - восстановление и ремонт крышек и корзин мусоропроводов. - ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА - восстановление и ремонт отдельных мест штукатурки стен и потолков, перетирка и известковая окраска в местах общего пользования после протечек на верхних этажах; - заделка отверстий и ниш в квартирах и подвалах после проведения ремонтных работ на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации; - ремонт полов дощатых в квартирах после проведения ремонтных работ на стояках холодной, горячей воды и канализации. - ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ и ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА - замена неисправных участков электрической сети здания (исключая электрические сети жилых квартир); - замена вышедших из строя электроустановочных изделий (выключатели, штепсельные розетки) в местах общего пользования; - замена светильников в местах общего пользования и во вспомогательных помещениях; - замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов; - текущий ремонт электродвигателей и отдельных узлов электроустановок инженерного оборудования здания. 2.8 СИСТЕМА ГОРЯЧЕГО, ХОЛОДНОГО ### ВОДОСНАБЖЕНИЯ и КАНАЛИЗАЦИИ - ремонт разводящих трубопроводов подвальной и чердачной разводки (уплотнение соединений, устранение течи, ремонт запорной арматуры, отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, трапов, ревизий); - восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов подвальной и чердачной разводки; - ремонт трубопроводов поэтажной разводки (стояки); - замена отдельных участков и удлинение водопроводных наружных выпусков для поливки дворов и улиц придомовой территории; - уплотнение раструбов канализационной системы в подвалах; - замена и перемотка сгонов в подвалах; - замена запорной арматуры в подвальных и чердачных помещениях; - замена отдельных участков (до 2-х метров) стояков холодной и горячей воды; - замена отдельных участков (до 2-х метров) общих канализационных стояков. 2.9 СИСТЕМА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ - восстановление разрушенной тепловой изоляции внутридомовых систем отопления в подвалах и чердаках; - ремонт в подвалах отдельных участков трубопроводов, запорной и регулировочной арматуры, приборов контроля; - обслуживание и ремонт трубопроводов поэтажной разводки (стояки общего пользования); - ремонт воздушных кранов на верхних этажах в домах коммунального сектора; - аварийно-восстановительный ремонт трубопроводов от элеваторного узла до границы эксплуатационной принадлежности. _______________________________________________________________ 3. Информационное обслуживание - извещение населения о предстоящих изменениях тарифов, изменениях в движении спецтехники по вывозу ТБО; 4. ЛИФТЫ (при наличии) - содержание и техническое обслуживание лифтового хозяйства (уборка лифтовых кабин, осмотр); - техническое освидетельствование лифтов; - текущий ремонт лифтов; - ремонт машинных отделений. | По мере необходимости и при поступлении заявок - // - - // - - // - 1р./кв-л Ежедн. Ежедн. По мере необходимости и при поступлении заявок По мере необходимости и при поступлении заявок 1р.в 2 м-ца 1р.в год 2р.в год 4р. в м-ц 1в.в нед. 1р.в год 2р.в год при поступлении заявок 2р.в год На основании локальной сметы, составленной по результатам осеннего и весеннего осмотров жилфонда - // - - // - - // - - // - По мере необходимости и при поступлении заявок По мере необходимости и при поступлении заявок Согласно сме-ты, составленной на основан.комиссионных осмотров ж/ф 2р.в год _______ По мере необходимости. Ежедневно 1 р.в год по заявке | Обслуживаются места общего пользования (лестничные клетки, чердачные и подвальные помещения, кровли над подъездами, вспомогательные помещения, придомовая территория) До прибора учета потребляемой энергии; при отсутствии прибора учета, до первого коммутирующего устройства Устранение аварийных ситуаций в квартире (ремонт) после границы раздела производится платно, с оформлением заявки. В месте присоединения квартирной разводки к общему стояку дома, проходящему через занимаемое помещение через перекрытие, стену. До сварного шва присоединения квартирной разводки к общему стояку, проходящему через занимаемое помещение через перекрытие и стену. Обслуживаются места общего пользования (лестничные клетки, чердачные и подвальные помещения, кровли над подъездами, вспомогательные помещения, придомовая территория) До прибора учета потребляемой энергии; при отсутствии прибора учета, до первого коммутирующего устройства В месте присоединения разводки к общему стояку дома, проходящему через занимаемое помещение через перекрытие, стену. _________ |

Исполнитель                                                                                    Собственник:

____________________                                                           ________________________

_______________ / ____________                                          __________________/__________________

подпись                                                                                                 подпись